アクセスポイントのセキュリティ設定をする方法

[1]端末のIPアドレスを、設定するアクセスポイントと同じネットワークに設定する

１．[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ローカルエリア接続」画面を開く

＜ネットワーク接続画面＞

２．[ローカルエリア接続]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を開く

３．[全般]－[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択して[プロパティ]をクリックし、「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面を開く

②

①

＜ローカルエリア接続のプロパティ画面＞

４．「次のIPアドレスを使う」にチェックを付け、アクセスポイントの同じネットワークのIPアドレス、サブネットマスクなどを入力し、「OK」ボタンを押す。

①

②

③

＜インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ画面＞

５．「OK」ボタンを押して終了する。

＜ローカルエリア接続のプロパティ画面＞

[2]アクセスポイントの設定画面を開く

１．InternetExplorerなどのブラウザを起動し、以下のアドレスを入力し、「Enter」を押す

http://”アクセスポイントのIPアドレス” （ 例： http://192.168.1.3 ）

＜InternetExplorer画面＞

２.接続画面が表示されるので、ユーザー名に「admin」、パスワードに「deih8024」と入力する。

２．アクセスポイントの設定画面が開く

＜アクセスポイント設定画面＞

[3]セキュリティの設定をする

■　ＳＳＩＤを設定する

１．左メニューより、[無線ＬＡＮ設定]－[802.11g（もしくは802.11a）]－[無線ＬＡＮ設定]をクリックして無線ＬＡＮ設定画面を開く

２．[無線ＬＡＮ設定]－[ＳＳＩＤ]の欄に「ucd2007**（※１）」を入力する

※１　**の部分には班ごとに別々の数字が入ります。（別紙・アドレス表を参照）

３．「登録して再起動」ボタンを押し、変更内容を登録する

※２　登録して再起動を行わないと、設定は反映されません。

①

②

③

＜無線ＬＡＮ設定画面＞

■　ＡＮＹ接続拒否を設定する

１．左メニューより、[無線ＬＡＮ設定]－[802.11g（もしくは802.11a）]－[無線ＬＡＮ設定]をクリックして無線ＬＡＮ設定画面を開く

２．[無線ＬＡＮ設定]－[ＡＮＹ接続拒否]のラジオボタンで「する」を選択する

３．「登録して再起動」ボタンを押し、変更内容を登録する

※登録して再起動を行わないと、設定は反映されません。

①

②

③

＜無線ＬＡＮ設定画面＞

■　ＭＡＣアドレスフィルタリングを設定する

１．左メニューより、[無線LAN設定]－[セキュリティ設定]をクリックし、セキュリティ設定画面を開く

２．[ＭＡＣアドレスフィルタリング設定]－[ＭＡＣアドレスフィルタリングを使用]のラジオボタンで「する」を選択し、 [登録の追加]－[ＭＡＣアドレス]の欄に登録するＭＡＣアドレスを入力し、「追加」ボタンを押す

３．画面上の「登録」ボタンを押し、変更内容を登録する。

※「登録」ボタンを押さないと、設定は反映されません。

①

②

③

④

⑤

＜セキュリティ設定画面＞

■　暗号化を設定する　－　WEP　－

１．左メニューより、[無線ＬＡＮ設定]－[802.11g（もしくは802.11a）]－[暗号化]をクリックし、暗号化設定画面を開く

２．暗号化方式を以下のように設定する

| 暗号化設定 | ネットワーク認証 | オープンシステム・共有キー |
| --- | --- | --- |
|  | 暗号化方式 | WEP |
| WEPキー | 入力モード | 16進数 |
|  | 1 | 12-34-56-78-90 |

３．「登録して再起動」ボタンを押し、変更内容を登録する

※登録して再起動を行わないと、設定は反映されません。

①

②

③

④

＜暗号化設定画面＞

■　暗号化を設定する　－　WPA-PSK TKIP　－

１．左メニューより、[無線ＬＡＮ設定]－[802.11g（もしくは802.11a）]－[暗号化]をクリックし、暗号化設定画面を開く

２．暗号化方式を以下のように設定する

| 暗号化設定 | ネットワーク認証 | WPA-PSK |
| --- | --- | --- |
|  | 暗号化方式 | TKIP |
|  | PSK(Pre-shared Key) | cec2007uchd |

３．「登録して再起動」ボタンを押し、変更内容を登録する

※登録して再起動を行わないと、設定は反映されません。

①

③

②

＜暗号化設定画面＞

無線LANを使用するための端末側の設定方法

[1]端末のIPアドレスを、使用するアクセスポイントと同じネットワークに設定する

１．[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ネットワーク接続」画面を開く

＜ネットワーク接続画面＞

２．[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面を開く

３．[全般]－[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択して[プロパティ]をクリックし、「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面を開く

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

４．「次のIPアドレスを使う」にチェックを付け、アクセスポイントの同じネットワークのIPアドレス、サブネットマスクなどを入力し、「OK」ボタンを押す。

①

②

③

*の部分にはPCに貼り付けてあるシールの下一桁が入ります

（「内田洋行―01」の場合1が入ります。よって192　168　1　11と入力します）。

＜インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ画面＞

５．「OK」ボタンを押して終了する。

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

[2]接続するワイヤレスネットワークの設定

■　暗号化を行なわない場合

１．[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ネットワーク接続」画面を開く

＜ネットワーク接続画面＞

２．[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面を開く。

３．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]－[追加]をクリックし、「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面を開く

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

４．[アソシエーション]タブの「キーは自動的に提供される」のチェックを外して、

[ネットワーク名(SSID)]、 [ネットワーク認証]、[データの暗号化]、[ネットワークキー]を以下のように入力し、「OK」ボタンを押す

| ネットワーク名(SSID) |  | ucd2007**（**の部分は別紙・アドレス表を参照） |
| --- | --- | --- |
| ワイヤレスネットワークキー | ネットワーク認証 | オープンシステム |
|  | データの暗号化 | 無効 |

①

②

③

④

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

５．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]に「ucd2007**」が追加されたことを確認し、「OK」ボタンを押す

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

■　暗号化レベルがWEPの場合

１．[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ネットワーク接続」画面を開く

＜ネットワーク接続画面＞

２．[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面を開く。

３．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]－[追加]をクリックし、「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面を開く

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

４．[アソシエーション]タブの「キーは自動的に提供される」のチェックを外して、

[ネットワーク名(SSID)]、[ネットワーク認証]、[データの暗号化]、[ネットワークキー]を以下のように入力し、「OK」ボタンを押す

| ネットワーク名(SSID) |  | ucd2007**（**の部分は別紙・アドレス表を参照） |
| --- | --- | --- |
| ワイヤレス ネットワークキー | ネットワーク認証 | オープンシステム |
|  | データの暗号化 | WEP |
|  | ネットワークキー | 1234567890 |

①

②

③

④

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

５．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]に「ucd2007**」が追加されたことを確認し、「OK」ボタンを押す

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

■　暗号化レベルがWPA-PSK TKIPの場合

１．[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ネットワーク接続」画面を開く

＜ネットワーク接続画面＞

２．[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]を選択し、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面を開く

３．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]－[追加]をクリックし、「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面を開く

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

４．[ネットワーク名(SSID)]、 [ネットワーク認証]、[データの暗号化]、[ネットワークキー]を以下のように入力し、「OK」ボタンを押す

| ネットワーク名(SSID) |  | ucd2007**（**の部分は別紙・アドレス表を参照） |
| --- | --- | --- |
| ワイヤレス ネットワークキー | ネットワーク認証 | WPA-PSK |
|  | データの暗号化 | TKIP |
|  | ネットワークキー | cec2007uchd |

①

②

③

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞

５．[ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]に「ucd2007**」が追加されたことを確認し、「OK」ボタンを押す

①

②

＜ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面＞